| # Международный метеорологический авиационный код METAR (SPECI) - фактическая погода на аэродроме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 14 | 15 |
| METAR или SPECI |  | СССС | Дата и срок наблюдения |  |  |  | (AUTO) | Ветер |  |  |  |  |  | Видимость |  |  | Видимость на ВПП RVR |  |  |  |  |  |  |  |  | Явления погоды | Облачность или вертикальная видимость |  |  |  |  |  |  | Индикатор хорошей погоды | Температура и точка росы |  | Давление |  |  |  | Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз "TREND" |  |  |  |  |  |  | Состояние ВПП | (RMK) |
|  |  |  | ## YYGGggZ |  |  |  |  | dddffGfmfm |  |  |  |  | KMH, KT, MPS | Минимальная VVVVDv |  |  | RDRDR/VRVRVRVRi |  |  |  |  |  |  |  |  | w'w' | NSNSNShShShS (CC) или VVhShShS |  |  |  |  |  |  | CAVOK | T'T'/T'dT'd |  | QPHPHPHPH или APHPHPH |  |  |  | REw'w' |  |  |  | WS RWYDRDR или ##### WS ALL RWY |  |  |  |  |  | TTTTT |  | TTGGgg |  |  |  |  | DRDRERCRERERBRBR |  |
| - регулярная сводка | - специальная сводка | Международное четырёхбуквенное обозначение аэропорта | -число текущего месяца | - часы | - минуты | -буквенный указатель UTC | Автоматизированное наблюдение | - направление в градусах (VRB - неустойчивый) | - средняя скорость | - буквенный указатель максимальной скорости |  | -максимальная скорость (порывы) | KMH - км/ч, KT - узлы, MPS - м/с | - минимальная горизонтальная видимость в метрах (9999 - 10 км и более) |  | - направление минимальной видимости в румбах | - буквенный указатель RVR |  | - номер ВПП (для параллельных: L - левая, R - правая, C - центральная) |  | - видимость на ВПП в метрах (P1500 - более 1500м, M0050 - менее 50м) |  |  | - тенденция изменения видимости на ВПП (N - не изменяется, D - ухудшается, U - улучшается) |  | Особые явления текущей погоды (таблица 1) | - количество облаков: FEW - несколько (1-2 окт), SCT - отдельные (3-4 окт), BKN - значительные (5-7 окт), OVC - сплошные (8 окт) | - вертикальная видимость |  |  | - высота НГО, вертикальная видимость (таблица 2) |  | - форма облаков (CB - кучево-дождевые, TCU - мощно-кучевые) | Включается вместо групп 5-8 при условиях: - видимость 10км и более - нет облаков с НГО<1500м, отсутствует CB - нет особых явлений погоды (таблица 1) | - температура воздуха в градусах C (M - при отрицательных значениях) | - температура точки росы в градусах C (M - при отрицательных значениях) | - буквенный указатель (Q - гПа, A - дюймы) |  | - давление QNH - приведённое к уровню моря по условиям стандартной атмосферы |  | - буквенный указатель погоды за последний час |  | - явление погоды за последний час (таблица 1) |  | - сдвиг ветра |  | - ВПП (ALL RWY - на всех ВПП) | - номер ВПП (для параллельных: L - левая, R - правая, C - центральная) |  |  | NOSIG - нет существенных изменений TEMPO - временные изменения BECMG - устойчивые изменения |  | TT - AT - на, FM - от, TL - до |  | - часы |  | - минуты | (таблица 3) | Включается согласно национального решения |
| METAR | SPECI |  | YY | GG | gg | ### Z |  | ddd | ff | G |  | fmfm |  | VVVV |  | Dv | R |  | DRDR |  | VRVRVRVR |  |  | i |  |  | NSNSNS | VV |  |  | hShShS |  | (CC) |  | T'T' | T'dT'd | Q(A) |  | PHPHPHPH |  | RE |  | w'w' |  | WS |  | RWY | DRDR |  |  |  |  |  |  | GG |  | gg |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 00000 = штиль |  |  |  |  |  | Максимальная |  |  | При существенных изменениях видимости заменяется на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SKC - Sky Clear - Ясно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dndndn V dXdXdX |  |  |  |  |  | VXVXVXVXDV |  |  | RDRDR/VRVRVRVR V VRVRVRVRi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первые две цифры (DRDR) - номер ВПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - два экстремальных направления ветра (указываются по часовой стрелке) |  |  | - буквенный указатель существенных изменений |  |  | - максимальная горизонтальная видимость в метрах (9999 = 10км и более) | - направление максимальной видимости в румбах |  | - буквенный указатель RVR | - номер ВПП (для параллельных: L - левая, R - правая, C - центральная) |  | - минимальная видимость на ВПП |  | - буквенный указатель существенных изменений | - максимальная видимость на ВПП |  | - тенденция изменения видимости на ВПП (N - не изменяется, D - ухудшается, U - улучшается) |  | hshshs - высота НГО или верикальная видимость |  |  |  |  |  |  |  | В случае параллельных ВПП для обозначения правой к номеру ВПП добавлется 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 - информация дана для всех ВПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 - повторение последнего сообщения, т.к. новая информация не получена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифры кода |  | Высота, м |  |  |  |  |  | Третья цифра (ER) - условия покрытия ВПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000 |  | менее 30 |  |  |  |  |  | 0 - чисто и сухо |  |  |  |  |  |  | 4 - сухой снег |  |  |  |  |  |  |  | 8 - уплотнённый или укатанный снег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - влажно |  |  |  |  |  |  | 5 - мокрый снег |  |  |  |  |  |  |  | 9 - замёрзшая или неровная поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001 |  | 30 |  |  |  |  |  | 2 - мокро или вода местами |  |  |  |  |  |  | 6 - слякоть |  |  |  |  |  |  |  | / - условия покрытия не указываются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - иней или изморозь |  |  |  |  |  |  | 7 - лёд |  |  |  |  |  |  |  | CLRD - чисто (ставится вместо 3, 4, 5, 6 цифр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 002 |  | 60 |  |  |  |  |  | Четвёртая цифра (CR) - степень покрытия ВПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 003 |  | 90 |  |  |  |  |  | 1 - менее 10% ВПП |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - от 26 до 50% ВПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / - данных нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - от 11 до 25% ВПП |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 - от 51 до 100% ВПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 004 |  | 120 |  |  |  |  |  | Пятая и шестая цифры (ERER) - толщина покрытия ВПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  | … |  |  |  |  |  | 00 - менее 1мм |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 - 10 см |  |  |  |  |  |  | 96 - 25 см |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 - 1 мм |  |  |  |  | 90 - 90 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 - 15 см |  |  |  |  |  |  | 97 - 30 см |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 - 2 мм |  |  |  |  | 91 - не используется |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 - 20 см |  |  |  |  |  |  | 98 - 35 см |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dndndn dxdxdx |  |  | V |  |  | VXVXVXVX | Dv |  | R | DRDR |  | VRVRVRVR |  | V | VRVRVRVR |  | i |  | 990 |  | 29700 |  |  |  |  |  | Седьмая и восьмая цифры (BRBR) - или коэффициент сцепления, или эффективность торможения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 |  | 30000 |  |  |  |  |  | а) коэффициент сцепления (ставят две цифры - десятые и сотые доли); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) эффективность торможения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /// |  | данных нет |  |  |  |  |  | 91 - плохая |  |  | 93 - средняя |  |  |  |  |  |  |  | 95 - хорошая |  |  |  |  |  | // - эффективность торможения не сообщена; ВПП не работает; аэродром закрыт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 - плохая/средняя |  |  | 94 - средняя/хорошая |  |  |  |  |  |  |  | 99 - ненадёжное измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |