Международный метеорологический авиационный код TAF – прогноз погоды по аэродрому

| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAF или TAF AMD |  | CCCC | Дата и время составления прогноза |  |  |  | Дата и срок действия прогноза |  |  | Ветер |  |  |  |  | Видимость | Явления погоды | Облачность или вертикальная видимость |  |  | Индикатор хорошей погоды | Обледенение |  |  |  | Турбулентность |  |  |  | Вероятность изменения |  |  |  | Группы изменения |  |  |  |  |  | Температура |  |  |  |
|  |  |  | YYGGggZ |  |  |  | YYG1G1G2G2 |  |  | ddd ff G fmfm |  |  |  | KMH, KT, MPS | VVVV | w'w' | NsNsNshshshs(CC) или VVhshshs |  |  | CAVOK | 6IChihihitL |  |  |  | 5BhBhBhBtL |  |  |  | PROBC2C2 |  | # GGGeGe |  | TTTTT GGGeGe или TTGGgg |  |  |  |  |  | TT'FT'F/GFGFZ |  |  |  |
| TAF - прогноз погоды | TAF AMD - коректив прогноза | Международное четырёхбуквенное обозначение аэропорта | YY - число текущего месяца | GG - часы | gg - минуты | Z - буквенный указатель UTC | YY - число месяца | G1G1 - начало действия прогноза в часах | G2G2 - окончание действия прогноза в часах | ddd - Направление в градусах (VRB - неустойчивый) | ff - Средняя скорость | G - Буквенный указатель максимальной скорости | fmfm - Максимальная скорость (порывы) | KMH - км/ч, KT - узлы, MPS - м/с | Горизонтальная видимость в метрах (9999 - 10 км и более) | Прогнозируемые особые явления погоды (таблица 1) | NsNsNs - количество облаков: FEW - несколько (1 - 2 окт) SCT - отдельные (3 - 4 окт) BKN - значительные (5 - 7 окт) OVC - сплошные (8 окт) VV - вертикальная видимость | hshsh - Высота НГО или вертикальная видимость (таблица 2) | Форма облаков (CB - кучево-дождевые) | Включается вместо групп 5-8 при условиях: - видимость 10 км и более - не ожидаются облака с НГО<1500 м и CB - не ожидаются особые явления погоды (таблица 1) | 6 - отличительная цифра | IC - тип обледенения (таблица 3) | hihihi - высота нижнего уровня обледенения (таблица 2) | tL - толщина слоя (таблица 3) | 5 - отличительная цифра | B - тип турбулентности (таблица 3) | hBhBhB - высота нижнего уровня турбулентности (таблица 2) | tL - толщина слоя (таблица 3) | PROB - указатель группы "вероятность" | С2С2 - значение вероятности в % (30 или 40%) | GG - начало периода в часах | GeGe - конец периода в часах | TEMPO - временные изменения | BECMG - устойчивые изменения | GG - начало периода в часах | GeGe - конец периода в часах | TT - FM (от) | GGgg - начало изменения в часах и минутах | T - буквенный указатель | T'FT'F - температура воздуха в градусах С | GFGF - время (в часах), на которое прогнозируется температура | Z - буквенный указатель UTC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00000 - штиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ww –  особые явления  погоды                                                                                                                                                                                                                    Таблица 1

| Интенсивность | Дескриптор | Явления погоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осадки | Явления, ухудшающие видимость | Прочее |
| - Light - Слабый Moderate (no qualifier) - Умеренный (не указывать) + Heavy - Сильный VC in the vicinity - Вблизи* | MI Shallow - Тонкий BC Patches - Обрывки, клочья PR Partial - Частичный DR Low drifting - Позёмок BL Blowing - Низовая метель SH Shower - Ливень TS Thunderstorm - Гроза FZ Freezing (Supercooled) - Замерзающий (переохлаждённый) | DZ Drizzle - Морось RA Rain - Дождь SN Snow - Снег SG Snow Grains - Снежные зёрна IC Ice Crystals (diamond dust) - Ледяные кристаллы PL Ice Pellets - Ледяной дождь GR Hail - Град GS Small hail and/or snow pellets - Небольшой град и/или снежная крупа | BR Mist - Дымка FG Fog - Туман FU Smoke - Дым VA Volcanic Ash - Вулканический пепел DU Widespread Dust - Пыль (обложная) SA Sand - Песок HZ Haze - Мгла | PO Dust/sand whirls (dust devils) - Пыльные/песчаные вихри (пыльные смерчи) SQ Squalls - Шквалы FC Funnel Cloud(s) (tornado or water spout) - Смерч(и) (торнадо или водяной смерч) SS Sandstorm - Песчаная буря DS Duststorm - Пыльная буря |

*Явление наблюдается на расстоянии до 8 км от аэродрома, но не на самом аэродроме

NSW - особые явления погоды не прогнозируются (ОЯП прекратятся)

NSC - не прогнозируются CB облака и облака с НГО<1500м

hShShS - высота нижней границы облаков или вертикальная видимость

hIhIhI - высота нижнего уровня обледенения

hBhBhB - высота нижнего уровня турбулентности                                                     Таблица 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                Таблица 3

| Цифры кода | Высота, м | Цифры кода | Высота, м |  | Цифра кода | Тип обледенения IC | Тип турбулентности B | Толщина слоя, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | менее 30 | 099 | 2970 |  | 0 | обледенения нет | турбулентность отсутствует | до ВГО |
| 001 | 30 | 100 | 3000 |  | 1 | слабое обледенение | слабая турбулентность | 300 |
| 002 | 60 | 110 | 3300 |  | 2 | слабое обледенение в облаках | умеренная турбулентность вне облаков, редкая | 600 |
| 003 | 90 | 120 | 3600 |  | 3 | слабое обледенение в осадках | умеренная турбулентность вне облаков, частая | 900 |
| 004 | 120 | … | … |  | 4 | умеренное обледенение | умеренная турбулентность в облаках, редкая | 1200 |
| 005 | 150 | 990 | 29700 |  | 5 | умеренное обледенение в облаках | умеренная турбулентность в облаках, частая | 1500 |
| 006 | 180 | 999 | 30000 |  | 6 | умеренное обледенение в осадках | сильная турбулентность вне облаков, редкая | 1800 |
| 007 | 210 | /// | данных нет |  | 7 | сильное обледенение | сильная турбулентность вне облаков, частая | 2100 |
| … | … |  |  |  | 8 | сильное обледенение в облаках | сильная турбулентность в облаках, редкая | 2400 |
|  |  |  |  |  | 9 | сильное обледенение в осадках | сильная турбулентность в облаках, частая | 2700 |